### Problema 7.1

Um eixo de seção transversal circular transmite uma potência de 25HP (1 HP = 745,7 W) a uma velocidade de 150 rpm. A este eixo está acoplada uma engrenagem com 40 dentes, que se conecta a outra engrenagem de 30 dentes acoplada a outro eixo circular. Se o primeiro eixo possui diâmetro de 30mm e o segundo possui diâmetro de 25mm, qual dos dois estará sujeito a uma maior tensão de cisalhamento?

### Problema 7.2

Calcule os diâmetros necessários para dois eixos que devem reduzir a rotação de 300rpm para um terço (100rpm) ao transmitir uma potência máxima de 30kW, se a tensão de cisalhamento máxima admissível em cada eixo é de 80MPa e o máximo ângulo de torção igual a 5° em cada eixo. Considere o comprimento dos eixos igual a 100mm e o módulo de elasticidade transversal G=78GPa.

### Problema 7.3

Resolva o Problema 7.2, considerando o ângulo de torção limite igual a 1°.

### Problema 7.4

Resolva o Problema 7.2, considerando o ângulo de torção limite igual a 4°.

### Problema 7.5

Calcule as tensões máximas e o ângulo de torção para a torção de um perfil I de 500mm de comprimento, com 100mm de altura e 100mm de largura, 10mm de espessura dos flanges e 20mm de espessura da alma, para um momento torsor atuante de 600Nm. Use G=75GPa.

### Problema 7.6

Qual seria a melhor opção de reforçar o perfil do Problema 7.5 sem aumentar a área da seção transversal?

### Problema 7.7

Qual seria a melhor opção de reforço do perfil adotado no Problema 7.5? Descrever entre as opçoes de aumentar comprimento ou espessura dos flanges ou da alma, em termos de tensão máxima em relação à área da seção transversal.

### Problema 7.8

Calcule as tensões máximas e o ângulo de torção para a torção de um perfil quadrado de 500mm de comprimento, com 100mm de lado (externo) e 10mm de espessura das paredes, para um momento torsor atuante de 600Nm. Use G=75GPa.

### Problema 7.9

Qual seria a melhor opção de reforçar o perfil do Problema 7.8 sem aumentar a área da seção transversal?

### Problema 7.10

Qual seria a melhor opção de reforço do perfil adotado no Problema 7.8? Descrever entre as opçoes de aumentar comprimento ou espessura dos flanges ou da alma, em termos de tensão máxima em relação à área da seção transversal.

### Problema 7.11

Calcule as tensões máximas e o ângulo de torção para a torção de um perfil circular vazado de 500mm de comprimento, com 10mm de espessura das paredes e 3600mm2 de área, para um momento torsor atuante de 600Nm. Use G=75GPa.

### Problema 7.12

Compare as soluções dos problemas 7.5 e 7.8.

### Problema 7.13

Compare as soluções dos problemas 7.8 e 7.11.

### Problema 7.14

Elabore um exemplo que ajudaria, na sua opinião, na fixação dos conceitos estudados neste capítulo.

### Problema 7.15

Elabore um problema de verificação dos conceitos estudados neste capítulo e resolva o problema proposto.